附件1

人防工程防护设备检测项目目录（一）

| 序号 | 检测对象 | 项号 | 项目/参数名称 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动 钢结构门 | 1 | 门框孔宽度、高度、对角线长度 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》RFJ01-2002 （3.3.3；3.3.4；3.4.4.1；3.4.5.1） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009（8.1.2；8.3.1；8.3.2；8.3.3；8.3.4） 《未标注公差的线性和角度尺寸的公差》GB/T1804-2000(5.1) 《产品几何技术规范（GPS）极限与配合 第2部分： 标准公差等级和孔、轴极限偏差表》GB/T1800.2-2009 |
|  |  | 2 | 门扇宽度、高度、 对角线长度 |  |
|  |  | 3 | 门扇、门框贴合面 中心线尺寸偏差 |  |
|  |  | 4 | 门扇厚度（门扇结构厚度偏差，圆拱门 门扇弧长） |  |
|  |  | 5 | 门扇中心至门框下 门槛尺寸 |  |
|  |  | 6 | 门扇与门框贴合面 间隙 |  |
|  |  | 7 | 门扇和门框贴合面的平面度 |  |
|  |  | 8 | 铰页位置偏移 |  |
|  |  | 9 | 闭锁位置偏移 |  |
|  |  | 10 | 铰轴线的垂直度检验 |  |
|  |  | 11 | 闭锁和上、下铰轴、孔直径检测 |  |
|  |  | 12 | 闭锁盒位置偏差 |  |
|  |  | 13 | 铰页座孔位置偏差 |  |
|  |  | 14 | 门框垂直度 |  |
|  |  | 15 | 门扇、门框上的支承板、斜扁钢、嵌压板、位置、高度偏差 |  |
|  |  | 16 | 面板厚度偏差、 钢构件材料尺寸 | 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009(8.1.5) 《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》 GB/T709-2006(6.1.2) 《接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T11344-2008(9) |
|  |  | 17 | 门扇支座平面度 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》RFJ01-2002（3.4.5.1） |
|  |  | 18 | 圆拱门门扇扭曲偏差 |  |
|  |  | 19 | 圆拱门门扇拱脚 中心线平行度 |  |
|  |  | 20 | 圆拱门门扇拱脚 平面度 |  |
|  |  | 21 | 焊缝尺寸 | 《钢结构焊接规范》GB50661-2011 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》RFJ04-2009（8.1.3） |

| 序号 | 检测对象 | 项号 | 项目/参数名称 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动 钢结构门 | 22 | 焊缝质量 | 《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》 GB/T 11345-2013 《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T203-2007 《无损检测 A型脉冲反射式超声检测系统工作性能 测试方法》JB/T 9214-2010 《焊缝无损检测 超声检测 验收等级》GB/T 29712-2013《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》RFJ01-2002（3.4.4.3.3） 《焊缝无损检测 磁粉检测》GB/T26951-2011 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《焊缝无损检测 焊缝磁粉检测 验收等级》 GB/T 26952-2011 |
|  |  | 23 | 密封胶条压缩反力 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》RFJ01-2002(3.4.2) 《防护设备用海绵橡胶密封条》GCB6-89(附录A) |
|  |  | 24 | 漆膜厚度 | 《色漆和清漆漆膜厚度的测定》GB/T13452.2-2008 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》 RFJ01-2002 （3.4.4.3.5） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009(8.1.10） |
|  |  | 25 | 漆膜附着力 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》 RFJ01-2002（3.4.4.3.6） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009(8.1.10） 《色漆和清漆漆膜的划格试验》GB/T9286-1998 |
|  |  | 26 | 密闭性能 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》 RFJ01-2002（3.4.3；3.3.7；3.3.8） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009(第四章）流量法 |
|  |  | 27 | 门扇启闭力 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》RFJ01-2002（3.4.4.2.1） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009（8.4.2） |
|  |  | 28 | 关锁操纵力 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》RFJ01-2002（3.4.4.2.2） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009（8.4.3） |
| 2 | 钢筋 混凝土门 | 1 | 门框孔宽度、高度、对角线长度 |  |
|  |  | 2 | 门扇宽度、高度、 对角线长度 |  |

| 序号 | 检测对象 | 项号 | 项目/参数名称 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 钢筋 混凝土门 | 3 | 门扇、门框贴合面 中心线尺寸偏差 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》RFJ01-2002（3.3.3；3.3.4；3.4.4.1；3.4.5.1） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009（8.1.2；8.3.1；8.3.2；8.3.3；8.3.4） 《未标注公差的线性和角度尺寸的公差》GB/T1804-2000(5.1) 《产品几何技术规范（GPS）极限与配合 第2部分：标准公差等级和孔、轴极限偏差表》GB/T1800.2-2009 |
|  |  | 4 | 门扇与门框贴合面 间隙 |  |
|  |  | 5 | 门扇厚度 （圆拱门门扇弧长） |  |
|  |  | 6 | 门扇中心至门框 下门槛尺寸 |  |
|  |  | 7 | 门扇和门框贴合面的平面度 |  |
|  |  | 8 | 铰页位置偏移 |  |
|  |  | 9 | 闭锁位置偏移 |  |
|  |  | 10 | 铰轴线的垂直度 |  |
|  |  | 11 | 闭锁和上、下铰轴、孔直径 |  |
|  |  | 12 | 闭锁盒位置偏差 |  |
|  |  | 13 | 铰页座孔位置偏差 |  |
|  |  | 14 | 垂直度 |  |
|  |  | 15 | 门扇、门框上的支承板、斜扁钢、嵌压板、位置、高度偏差 |  |
|  |  | 16 | 面板厚度偏差、钢构件材料尺寸、钢包边厚度 | 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009(8.1.5) 《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》 GB/T709-2006(6.1.2) 《接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T11344-2008(9) |
|  |  | 17 | 门扇支座平面度 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》RFJ01-2002（3.4.5.1） |
|  |  | 18 | 混凝土圆拱门门扇 扭曲偏差 |  |
|  |  | 19 | 混凝土圆拱门门扇 拱脚中心线平行度 |  |
|  |  | 20 | 混凝土圆拱门门扇 拱脚平面度 |  |
|  |  | 21 | 保护层厚度 | 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009(8.1.6) 《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2008 |
|  |  | 22 | 钢筋规格 | 《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2008（3.3.4） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》RFJ04-2009（8.1.6） |
|  |  | 23 | 钢筋分布 |  |

| 序号 | 检测对象 | 项号 | 项目/参数名称 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 钢筋 混凝土门 | 24 | 混凝土强度 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011 《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJ/T384-2016《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》RFJ01-2002 (3.4.5.3.1) 《后锚固法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T208-2010 |
|  |  | 25 | 焊缝质量 | 《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》 GB/T 11345-2013 《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T203-2007 《无损检测 A型脉冲反射式超声检测系统工作性能 测试方法》JB/T 9214-2010 《焊缝无损检测 超声检测 验收等级》GB/T 29712-2013 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》RFJ01-2002（3.4.4.3.3） 《焊缝无损检测 磁粉检测》GB/T 26951-2011 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《焊缝无损检测 焊缝磁粉检测 验收等级》 GB/T 26952-2011 |
|  |  | 26 | 焊缝尺寸 | 《钢结构焊接规范》 GB50661-2011 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009（8.1.3） |
|  |  | 27 | 漆膜厚度 | 《色漆和清漆漆膜厚度的测定》GB/T13452.2-2008 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》 RFJ01-2002 （3.4.4.3.5） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009(8.1.10） |
|  |  | 28 | 密闭性能 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》 RFJ01-2002 （3.4.3；3.3.7；3.3.8） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009(第四章）流量法 |
|  |  | 29 | 密封胶条压缩反力 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》RFJ01-2002(3.4.2) 《防护设备用海绵橡胶密封条》GCB6-89(附录A) |
|  |  | 30 | 漆膜附着力 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》 RFJ01-2002（3.4.4.3.6） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009(8.1.10） 《色漆和清漆漆膜的划格试验》GB/T9286-1998 |
|  |  | 31 | 门扇启闭力 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》RFJ01-2002（3.4.4.2.1） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009（8.4.2） |

| 序号 | 检测对象 | 项号 | 项目/参数名称 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 钢筋 混凝土门 | 32 | 关锁操纵力 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》RFJ01-2002（3.4.4.2.2） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009（8.4.3） |
| 3 | 电控门 | 1 | 门框孔宽度、高度、对角线长度 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》RFJ01-2002（3.4.4.1；3.4.5.1） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009（8.1.2；8.3.1；8.3.2；8.3.3；8.3.4） 《未标注公差的线性和角度尺寸的公差》GB/T1804-2000(5.1) 《产品几何技术规范（GPS）极限与配合 第2部分： 标准公差等级和孔、轴极限偏差表》GB/T1800.2-2009 |
|  |  | 2 | 门扇宽度、高度、 对角线长度 |  |
|  |  | 3 | 门扇、门框贴合面 中心线尺寸偏差 |  |
|  |  | 4 | 门扇厚度（门扇结构厚度偏差，圆拱门 门扇弧长） |  |
|  |  | 5 | 门扇中心至门框 下门槛尺寸 |  |
|  |  | 6 | 门扇和门框贴合面的平面度 |  |
|  |  | 7 | 铰页位置偏移 |  |
|  |  | 8 | 闭锁位置偏移 |  |
|  |  | 9 | 铰轴线的垂直度 |  |
|  |  | 10 | 闭锁和上、下铰轴、孔直径 |  |
|  |  | 11 | 闭锁盒位置偏差 |  |
|  |  | 12 | 铰页座孔位置偏差 |  |
|  |  | 13 | 门框垂直度 |  |
|  |  | 14 | 门扇与门框贴合面 间隙 |  |
|  |  | 15 | 门扇、门框上的支承板、斜扁钢、嵌压板、位置、高度偏差 |  |
|  |  | 16 | 面板厚度偏差、 钢构件材料尺寸 | 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009(8.1.5) 《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》 GB/T709-2006(6.1.2) 《接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T11344-2008(9) |
|  |  | 17 | 门扇支座平面度 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》RFJ01-2002（3.4.5.1） |
|  |  | 18 | 圆拱门门扇扭曲偏差 |  |
|  |  | 19 | 圆拱门门扇拱脚 中心线平行度 |  |
|  |  | 20 | 圆拱门门扇拱脚 平面度 |  |

| 序号 | 检测对象 | 项号 | 项目/参数名称 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 电控门 | 21 | 焊缝质量 | 《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》 GB/T 11345-2013 《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T203-2007 《无损检测 A型脉冲反射式超声检测系统工作性能 测试方法》JB/T 9214-2010 《焊缝无损检测 超声检测 验收等级》GB/T 29712-2013 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》RFJ01-2002（3.4.4.3.3） 《焊缝无损检测 磁粉检测》GB/T 26951-2011 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《焊缝无损检测 焊缝磁粉检测 验收等级》 GB/T 26952-2011 |
|  |  | 22 | 焊缝尺寸 | 《钢结构焊接规范》GB50661-2011 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009（8.1.3） |
|  |  | 23 | 密封胶条压缩反力 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》RFJ01-2002（3.4.2） 《防护设备用海绵橡胶密封条》GCB6-89（附录A） |
|  |  | 24 | 漆膜厚度 | 《色漆和清漆漆膜厚度的测定》GB/T13452.2-2008 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》 RFJ01-2002（3.4.4.3.5） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009(8.1.10） |
|  |  | 25 | 漆膜附着力 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》 RFJ01-2002 （3.4.4.3.6） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009(8.1.10） 《色漆和清漆漆膜的划格试验》GB/T9286-1998 |
|  |  | 26 | 密闭性能 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》 RFJ01-2002（3.4.3；3.3.7；3.3.8） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009(第四章）流量法 |
|  |  | 27 | 门扇启闭力 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》 RFJ01-2002（3.4.4.2.1） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009（8.4.2） |
|  |  | 28 | 关锁操纵力 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》 RFJ01-2002（3.4.4.2.2） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009（8.4.3） |
|  |  | 29 | 开关锁时间 | 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009(8.4.6） |

| 序号 | 检测对象 | 项号 | 项目/参数名称 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 防电磁脉冲门 | 1 | 门框孔宽度、高度、 对角线长度 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.4.1；3.4.5.1） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009（8.1.2；8.3.1；8.3.2；8.3.3；8.3.4） 《未标注公差的线性和角度尺寸的公差》GB/T1804-2000(5.1) 《产品几何技术规范（GPS）极限与配合 第2部分： 标准公差等级和孔、轴极限偏差表》GB/T1800.2-2009 |
|  |  | 2 | 门扇宽度、高度、 对角线长度 |  |
|  |  | 3 | 门扇、门框贴合面 中心线尺寸偏差 |  |
|  |  | 4 | 门扇厚度 （门扇结构厚度偏差） |  |
|  |  | 5 | 门扇中心至门框 下门槛尺寸 |  |
|  |  | 6 | 门扇和门框贴合面的平面度 |  |
|  |  | 7 | 铰页位置偏移 |  |
|  |  | 8 | 闭锁位置偏移 |  |
|  |  | 9 | 铰轴线的垂直度 |  |
|  |  | 10 | 闭锁和上、下铰轴、 孔直径 |  |
|  |  | 11 | 闭锁盒位置偏差 |  |
|  |  | 12 | 铰页座孔位置偏差 |  |
|  |  | 13 | 门框垂直度 |  |
|  |  | 14 | 门扇与门框贴合面 间隙 |  |
|  |  | 15 | 门扇、门框上的支承板、斜扁钢、嵌压板、位置、高度偏差 |  |
|  |  | 16 | 面板厚度偏差、钢构件材料尺寸、钢包边厚度 | 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009(8.1.5) 《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》 GB/T709-2006(6.1.2) 《接触式超声脉冲回波法测厚方法》 GB/T11344-2008(9) |
|  |  | 17 | 焊缝质量 | 《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》 GB/T 11345-2013 《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T203-2007 《无损检测 A型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法》JB/T 9214-2010 《焊缝无损检测 超声检测 验收等级》GB/T 29712-2013 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.4.3.3） 《焊缝无损检测 磁粉检测》GB/T 26951-2011 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 |

| 序号 | 检测对象 | 项号 | 项目/参数名称 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 防电磁脉冲门 | 17 | 焊缝质量 | 《焊缝无损检测 焊缝磁粉检测 验收等级》 GB/T 26952-2011 |
|  |  | 18 | 焊缝尺寸 | 《钢结构焊接规范》GB50661-2011 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009（8.1.3） |
|  |  | 19 | 密封胶条压缩反力 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.2） 《防护设备用海绵橡胶密封条》GCB6-89（附录A） |
|  |  | 20 | 漆膜厚度 | 《色漆和清漆漆膜厚度的测定》GB/T13452.2-2008 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.4.3.5） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009(8.1.10） |
|  |  | 21 | 漆膜附着力 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.4.3.6） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009(8.1.10） 《色漆和清漆漆膜的划格试验》GB/T9286-1998 |
|  |  | 22 | 密闭性能 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.3；3.3.7；3.3.8） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009（第四章）流量法 |
|  |  | 23 | 门扇启闭力 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.4.2.1） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009（8.4.2） |
|  |  | 24 | 关锁操纵力 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.4.2.2） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009（8.4.3） |
|  |  | 25 | 开关锁时间 | 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009(8.4.6） |
| 5 | 防护密闭封堵板 | 1 | 封堵框孔宽度、高度、对角线长度 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002 （3.4.4.1） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009（8.1.2；8.3.1；8.3.2；8.3.3；8.3.4） 《未标注公差的线性和角度尺寸的公差》 GB/T1804-2000(5.1) 《接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T11344-2008(9) |
|  |  | 2 | 封堵框贴合面的 平面度 |  |
|  |  | 3 | 封堵框垂直度 |  |
|  |  | 4 | 门扇厚度偏差 |  |

| 序号 | 检测对象 | 项号 | 项目/参数名称 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 面板厚度偏差、钢构件材料尺寸 | 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009(8.1.5) 《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》 GB/T709-2006(6.1.2) 《接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T11344-2008(9) |
|  |  | 6 | 焊缝质量 | 《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》 GB/T 11345-2013 《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T203-2007 《无损检测 A型脉冲反射式超声检测系统工作性能 测试方法》JB/T 9214-2010 《焊缝无损检测 超声检测 验收等级》GB/T 29712-2013 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.4.3.3） 《焊缝无损检测 磁粉检测》GB/T 26951-2011 《焊缝无损检测 焊缝磁粉检测 验收等级》 GB/T 26952-2011 |
|  |  | 7 | 焊缝尺寸 | 《钢结构焊接规范》GB50661-2011 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009（8.1.3） |
|  |  | 8 | 密封胶条压缩反力 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.2） 《防护设备用海绵橡胶密封条》GCB6-89（附录A） |
|  |  | 9 | 漆膜厚度 | 《色漆和清漆漆膜厚度的测定》 GB/T13452.2-2008 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.4.3.5） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009(8.1.10） |
|  |  | 10 | 漆膜附着力 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.4.3.6） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009(8.1.10） 《色漆和清漆漆膜的划格试验》GB/T9286-1998 |
| 6 | 阀门 | 1 | 壳体外径允许 尺寸偏差 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.3.8） 《未标注公差的线性和角度尺寸的公差》 GB/T1804-2000(5.1) 《接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T11344-2008(9) |
|  |  | 2 | 阀板外径偏差 |  |
|  |  | 3 | 管壁、阀板厚度 |  |
|  |  | 4 | 阀板上拱形板 直径偏差 |  |
|  |  | 5 | 用于联接壳体与风管的螺孔位置及中心线的允许偏差 |  |

| 序号 | 检测对象 | 项号 | 项目/参数名称 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 阀门 | 6 | 焊缝质量 | 《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》 GB/T 11345-2013 《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T203-2007 《无损检测 A型脉冲反射式超声检测系统工作性能 测试方法》JB/T 9214-2010 《焊缝无损检测 超声检测 验收等级》GB/T 29712-2013 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.4.3.3） 《焊缝无损检测 磁粉检测》GB/T 26951-2011 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《焊缝无损检测 焊缝磁粉检测 验收等级》 GB/T 26952-2011 |
|  |  | 7 | 焊缝尺寸 | 《钢结构焊接规范》GB50661-2011 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009（8.1.3） |
|  |  | 8 | 漆膜厚度 | 《色漆和清漆漆膜厚度的测定》GB/T13452.2-2008 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.4.3.5） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009(8.1.10） |
|  |  | 9 | 漆膜附着力 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.4.3.5） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009(8.1.10） 《色漆和清漆漆膜的划格试验》GB/T9286-1998 |
|  |  | 10 | 密闭性能 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.3；3.3.8） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009（第四章）流量法 |
|  |  | 11 | 阀板启闭力 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》RFJ01-2002（3.3.8；3.4.4.2.2） |
| 7 | 悬板式防爆波活门 | 1 | 门框孔宽度、高度、 对角线长度 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.4.1） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009（8.3.1；8.3.2；8.3.3；8.3.4） 《未标注公差的线性和角度尺寸的公差》 GB/T1804-2000(5.1) 《产品几何技术规范（GPS）极限与配合 第2部分：标准公差等级和孔、轴极限偏差表》GB/T1800.2-2009 |
|  |  | 2 | 门扇宽度、高度、 对角线长度 |  |
|  |  | 3 | 门框（底框）与胶垫粘接后胶垫表面平面度 |  |
|  |  | 4 | 门扇（组合部件 含胶垫）厚度 |  |

| 序号 | 检测对象 | 项号 | 项目/参数名称 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 悬板式防爆波活门 | 5 | 门扇（底座）与缓冲胶垫粘接后，缓冲胶垫 平面度 |  |
|  |  | 6 | 门扇和门框接触面的平面度 |  |
|  |  | 7 | 铰页位置偏移 |  |
|  |  | 8 | 闭锁位置偏移 |  |
|  |  | 9 | 闭锁和上、下铰轴、 孔直径 |  |
|  |  | 10 | 闭锁盒位置偏差 |  |
|  |  | 11 | 悬摆板长、宽 |  |
|  |  | 12 | 悬摆板对角线长度 |  |
|  |  | 13 | 门框垂直度 |  |
|  |  | 14 | 面板厚度偏差、钢构件材料尺寸、钢包边厚度 | 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009(8.1.5) 《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》 GB/T709-2006(6.1.2) 《接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T11344-2008(9) |
|  |  | 15 | 悬摆板厚度偏差 | 《接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T11344-2008(9) 《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》 GB/T709-2006 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.5） |
|  |  | 16 | 焊缝质量 | 《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》 GB/T 11345-2013 《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T203-2007 《无损检测 A型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法》JB/T 9214-2010 《焊缝无损检测 超声检测 验收等级》GB/T 29712-2013 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.4.3.3） 《焊缝无损检测 磁粉检测》GB/T 26951-2011 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《焊缝无损检测 焊缝磁粉检测 验收等级》 GB/T 26952-2011 |
|  |  | 17 | 焊缝尺寸 | 《钢结构焊接规范》GB50661-2011 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009（8.1.3） |
|  |  | 18 | 漆膜厚度 | 《色漆和清漆漆膜厚度的测定》GB/T13452.2-2008 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.4.3.5） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009(8.1.10） |

| 序号 | 检测对象 | 项号 | 项目/参数名称 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 悬板式防爆波活门 | 19 | 漆膜附着力 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.4.3.6） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009(8.1.10） 《色漆和清漆漆膜的划格试验》GB/T9286-1998 |
|  |  | 20 | 门扇启闭力 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.4.2.1） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009（8.4.2） |
|  |  | 21 | 闭锁锁紧力 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.4.2.2） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009（8.4.3） |
|  |  | 22 | 悬摆板启闭力 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002 （3.3.5；3.4.6.1） |
|  |  | 23 | 通风面积 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002 （3.3.5；3.4.6.3） |
|  |  | 24 | 胶板剥离强度 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.6.4） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009(8.1.9） |
| 8 | 胶管式防爆波活门 | 1 | 门框孔宽度、高度、 对角线长度 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.3.6；3.4.4.1） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009（8.3.1；8.3.2；8.3.3；8.3.4） 《未标注公差的线性和角度尺寸的公差》GB/T1804-2000(5.1) 《产品几何技术规范（GPS）极限与配合 第2部分：标准公差等级和孔、轴极限偏差表》GB/T1800.2-2009 |
|  |  | 2 | 门扇宽度、高度、 对角线长度 |  |
|  |  | 3 | 门框（底框）与胶垫 粘接后胶垫表面平面度 |  |
|  |  | 4 | 门扇厚度 |  |
|  |  | 5 | 门扇（底座）与缓冲胶垫粘接后，缓冲胶垫 平面度 |  |
|  |  | 6 | 门扇和门框接触面的 平面度 |  |
|  |  | 7 | 铰页位置偏移 |  |
|  |  | 8 | 闭锁位置偏移 |  |
|  |  | 9 | 闭锁和上、下铰轴、孔直径检测 |  |
|  |  | 10 | 闭锁盒位置偏差 |  |
|  |  | 11 | 门框垂直度 |  |
|  |  | 12 | 胶管底座高度偏差 |  |

| 序号 | 检测对象 | 项号 | 项目/参数名称 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 胶管式防爆波活门 | 13 | 面板厚度偏差、钢构件材料尺寸、钢包边厚度 | 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009(8.1.5) 《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》 GB/T709-2006(6.1.2) 《接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T11344-2008(9) |
|  |  | 14 | 焊缝质量 | 《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》 GB/T 11345-2013 《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T203-2007 《无损检测 A型脉冲反射式超声检测系统工作性能 测试方法》JB/T 9214-2010 《焊缝无损检测 超声检测 验收等级》GB/T 29712-2013 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.4.3.3） 《焊缝无损检测 磁粉检测》 GB/T 26951-2011 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《焊缝无损检测 焊缝磁粉检测 验收等级》 GB/T 26952-2011 |
|  |  | 15 | 焊缝尺寸 | 《钢结构焊接规范》 GB50661-2011 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009（8.1.3） |
|  |  | 16 | 漆膜厚度 | 《色漆和清漆漆膜厚度的测定》GB/T13452.2-2008 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.4.3.5） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009(8.1.10） |
|  |  | 17 | 漆膜附着力 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.4.3.6） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009(8.1.10） 《色漆和清漆漆膜的划格试验》GB/T9286-1998 |
|  |  | 20 | 门扇启闭力 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.4.2.1） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009（8.4.2） |
|  |  | 21 | 闭锁锁紧力 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.4.2.2） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009（8.4.3） |
| 9 | 排气活门 | 1 | 壳体进风口径尺寸偏差 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.3.7） 《接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T11344-2008(9) 《未标注公差的线性和角度尺寸的公差》 GB/T1804-2000(5.1) |
|  |  | 2 | 阀盖（活门盘）厚度 |  |
|  |  | 3 | 阀盖（活门盘）外径 偏差 |  |

| 序号 | 检测对象 | 项号 | 项目/参数名称 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 排气活门 | 4 | 动力性能曲线、通风量 | 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009(第六章） |
|  |  | 5 | 阀盖（活门盘）启动压力 |  |
|  |  | 6 | 漆膜厚度 | 《色漆和清漆漆膜厚度的测定》GB/T13452.2-2008 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.4.3.5） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009(8.1.10） |
|  |  | 7 | 漆膜附着力 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.4.3.6） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009(8.1.10） 《色漆和清漆漆膜的划格试验》GB/T9286-1998 |
|  |  | 8 | 阀盖（活门盘）锁紧力 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002 （3.3.7） |
|  |  | 9 | 平衡锤连杆垂直度 |  |
|  |  | 10 | 密闭性能 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.3；3.3.7） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009(第四章）流量法 |
| 10 | 超压排气活门 | 1 | 平衡锤杆铅垂度 | 《人防工程质量验收与评价标准》RFJ01-2015（7.5.4） |
| 11 | 密闭 观察窗 | 1 | 窗框孔宽度、高度、对角线长度 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.4.1） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009（8.3.1） 《未标注公差的线性和角度尺寸的公差》 GB/T1804-2000(5.1) |
|  |  | 2 | 窗框贴合面的平面度 |  |
|  |  | 3 | 窗框垂直度 |  |
|  |  | 4 | 钢构件材料尺寸 | 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009(8.1.5) 《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》 GB/T709-2006(6.1.2) 《接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T11344-2008(9) |
|  |  | 5 | 焊缝质量 | 《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》 GB/T 11345-2013 《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T203-2007 《无损检测 A型脉冲反射式超声检测系统工作性能 测试方法》JB/T 9214-2010 《焊缝无损检测 超声检测 验收等级》GB/T 29712-2013 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.4.3.3） 《焊缝无损检测 磁粉检测》GB/T 26951-2011 |

| 序号 | 检测对象 | 项号 | 项目/参数名称 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 密闭 观察窗 | 5 | 焊缝质量 | 《焊缝无损检测 焊缝磁粉检测 验收等级》 GB/T 26952-2011 |
|  |  | 6 | 焊缝尺寸 | 《钢结构焊接规范》 GB50661-2011 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009（8.1.3） |
|  |  | 7 | 漆膜厚度 | 《色漆和清漆漆膜厚度的测定》GB/T13452.2-2008 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.4.3.5） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009(8.1.10） |
|  |  | 8 | 漆膜附着力 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.4.3.6） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009(8.1.10） 《色漆和清漆漆膜的划格试验》GB/T9286-1998 |
| 12 | 防爆地漏 | 1 | 地漏主体外径 | 《接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T11344-2008(9) 《未标注公差的线性和角度尺寸的公差》 GB/T1804-2000(5.1) 《产品几何技术规范（GPS）极限与配合 第2部分：标准公差等级和孔、轴极限偏差表》GB/T1800.2-2009 |
|  |  | 2 | 地漏最大外径 |  |
|  |  | 3 | 密封体内径 |  |
|  |  | 4 | 地漏体壁厚度 |  |
|  |  | 5 | 密封体厚度 |  |
|  |  | 6 | 地漏高度 |  |
| 13 | 油网 滤尘器 | 1 | 垂直度 | 《人防工程质量验收与评价标准》RFJ01-2015（11.6.8） |
|  |  | 2 | 水平度 |  |
| 14 | 过滤 吸收器 | 1 | 垂直度 |  |
|  |  | 2 | 空间布置 | 《人民防空工程防化设计规范》 FJ013-2010（5.2.12.3） |
| 15 | 风机 | 1 | 振动速度 | 《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》 GB50275-2010 附录A 《通风机振动检测及其限值》 JB/T 8689-2014 |
|  |  | 2 | 振动位移 |  |
|  |  | 3 | 风压 | 《工业通风机现场性能试验》 GB/T10178-2006（7） |
|  |  | 4 | 风机转速 | 《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》 JGJ/T260-2011 |
|  |  | 5 | 轴承温升 | 《人民防空工程施工及验收规定》GB50134-2004(11.2) |
| 16 | 防护 密闭段 通风管道 | 1 | 漆膜厚度 | 《色漆和清漆漆膜厚度的测定》GB/T13452.2-2008 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.4.3.5） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009(8.1.10） |
|  |  | 2 | 管道厚度 | 《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》 GB/T709-2006（6.1.2） 《接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T11344-2008(9) |
|  |  | 3 | 染毒区风管法兰厚度 | 《人民防空工程质量验收与评价标准》 RFJ01-2015(11.2；11.3） |

| 序号 | 检测对象 | 项号 | 项目/参数名称 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 防护通风系统 | 1 | 清洁式通风 | 《工业通风机现场性能试验》GB/T10178-2006（6.2.1） 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016(附录E) 《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》 JGJ/T260-2011 《人民防空工程设计规范》（秘密）GB50225-2005 《人民防空工程防化设计规范》（秘密）RFJ013-2010 《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009 《人防工程质量验收与评价标准》RFJ01-2015 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 |
|  |  | 2 | 滤毒式通风 |  |
|  |  | 3 | 防护段通风管道气密性 | 《国防工程施工验收规范》 GJB4315.3-2006 附录C |
|  |  | 4 | 通风管道厚度 | 《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》 GB/T709-2006 (6.1.2) 《接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T11344-2008(9) 《人民防空工程施工及验收规定》GB50134-2004(10.2) |
|  |  | 5 | 通风风管、风口 尺寸偏差 | 《人民防空工程质量验收与评价标准》 RFJ01-2015(11.2；11.3） |
| 18 | 复合材料（玻璃纤维增强塑料）人防门 | 1 | 门框孔宽度、高度、 对角线长度 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.3.3；3.3.4；3.4.4.1；3.4.5.1） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009（8.1.2；8.3.1；8.3.2；8.3.3；8.3.4） 《未标注公差的线性和角度尺寸的公差》 GB/T1804-2000(5.1) 《人民防空工程复合材料（玻璃纤维增强塑料） 防护密闭门、密闭门标准》RFJ001-2016 《产品几何技术规范（GPS）极限与配合 第2部分：标准公差等级和孔、轴极限偏差表》GB/T1800.2-2009 |
|  |  | 2 | 门扇宽度、高度、 对角线长度 |  |
|  |  | 3 | 门扇、门框贴合面 中心线尺寸偏差 |  |
|  |  | 4 | 门扇厚度 |  |
|  |  | 5 | 门扇中心至门框 下门槛尺寸 |  |
|  |  | 6 | 门扇与门框贴合面间隙 |  |
|  |  | 7 | 门扇和门框贴合面的 平面度 |  |
|  |  | 8 | 铰页位置偏移 |  |
|  |  | 9 | 闭锁位置偏移 |  |
|  |  | 10 | 铰轴线的垂直度 |  |
|  |  | 11 | 闭锁和上、下铰轴、 孔直径 |  |
|  |  | 12 | 闭锁盒位置偏差 |  |
|  |  | 13 | 铰页座孔位置偏差 |  |
|  |  | 14 | 门框垂直度 |  |
|  |  | 15 | 门扇、门框上的支承板、斜扁钢、嵌压板、位置、高度偏差 |  |

| 序号 | 检测对象 | 项号 | 项目/参数名称 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 复合材料（玻璃纤维增强塑料）人防门 | 16 | 钢构件材料尺寸 | 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009(8.1.5) 《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》 GB/T709-2006(6.1.2) 《接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T11344-2008(9) |
|  |  | 17 | 焊缝质量 | 《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》 GB/T 11345-2013 《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T203-2007 《无损检测 A型脉冲反射式超声检测系统工作性能 测试方法》JB/T 9214-2010 《焊缝无损检测 超声检测 验收等级》GB/T 29712-2013 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.4.3.3） 《焊缝无损检测 磁粉检测》GB/T 26951-2011 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《焊缝无损检测 焊缝磁粉检测 验收等级》 GB/T 26952-2011 |
|  |  | 18 | 焊缝尺寸 | 《钢结构焊接规范》GB50661-2011 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009（8.1.3） |
|  |  | 19 | 密封胶条压缩反力 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.2） 《防护设备用海绵橡胶密封条》GCB6-89（附录A） |
|  |  | 20 | 漆膜厚度 | 《色漆和清漆漆膜厚度的测定》GB/T13452.2-2008 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009（8.1.10） 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.4.3.5） |
|  |  | 21 | 漆膜附着力 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.4.3.6） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009（8.1.10） 《色漆和清漆漆膜的划格试验》GB/T9286-1998 |
|  |  | 22 | 密闭性能 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.3；3.3.7；3.3.8） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009（第四章）流量法 |
|  |  | 23 | 门扇启闭力 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.4.2.1） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009（8.4.2） |

| 序号 | 检测对象 | 项号 | 项目/参数名称 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 复合材料（玻璃纤维增强塑料）人防门 | 24 | 关锁操纵力 | 《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收 标准》RFJ01-2002（3.4.4.2.2） 《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》 RFJ04-2009（8.4.3） |

备注：如表中相关标准换版或者被其他标准替代，资质认定部门依据新的标准认定检测能力，不再另行发文。